ПРИПРЕМА

ЗА ЧАС

Oдељење:

Датум:

Тема часа: Стерилизација инструмената

Циљ часа:

Упознати учеснике са појмом стерилизације и њеним значајем у здравственој заштити. Представити различите методе стерилизације (суви стерилизатор – врући ваздух и аутоклав). Објаснити шта је потребно урадити пре стерилизације. Разумети температуре и време стерилизације код обе методе. Продубити знање кроз практичне примере.

Потребни материјали/алати:

- Презентација / едукативни филм

- Модели или слике сувог стерилизатора и аутоклава

- Стварни или симулирани инструменти за стерилизацију

- Контролни инструменти (нпр. термометар, дневник стерилизације)

Структура часа

Увод (5 минута)

- Поздрав и представљање циљева

- Питања: Шта значи стерилизација? Зашто је важна у здравству?

- Кратак интерактивни разговор са учесницима

Главни део часа (30 минута):

Теоријски део (15 минута)

Шта је стерилизација?

- Уклањање или уништавање микроорганизама са инструмената

- Циљ: спречавање инфекција

Суви стерилизатор (стерилизација сувим ваздухом)

- Начин рада: циркулација топлог ваздуха

- Температура: обично 160–180°C

- Време: 2–3 сата

Аутоклав (стерилизација паром)

- Начин рада: примена вреле, компримоване водене паре

- Температура: обично 121°C

- Време: 15–30 минута

Припрема пре стерилизације

- Чишћење инструмената

- Паковање и затварање

- Контрола и документација

Megjegyzések:

Разлике и поређење метода

Практична демонстрација (10 минута)

- Кораци стерилизације инструмената

- Начини контроле (термометар, дневник стерилизације)

- Безбедносна правила

Понављање и питања (5 минута)

- Резиме главних тачака

- Питања и повратна информација

Завршетак и резиме (5 минута)

- Учвршћивање наученог

- Предлог домаћег задатка или додатне литературе

Напомена:

Важно је да учесници активно учествују у практичном делу процеса стерилизације.

Безбедан рад је од посебног значаја, нарочито приликом употребе аутоклава.

Препоручује се коришћење визуелних помагала (слике, видео-записи) ради бољег разумевања. Питања подстичу активно учење и трајније усвајање знања.